
[image: image2.png]



MIASTO I GMINA TOSZEK

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

TOM 2 – KIERUNKI

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr....    

Rady Miasta w Toszku 
z dnia ...

Projekt studium – marzec 2013
Urząd Miejski w Toszku 

ul. Bolesława Chrobrego 2

44-180 Toszek

Opracowanie:

ARCA - Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury

dr inż. arch. Michał Stangel

ul. Konarskiego 6/3

44-100 Gliwice

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

41.
Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów

Kierunki rozwoju przestrzennego
4
Przestrzenny rozwój miasta i gminy
4
Idea planu miasta i gminy, założenia urbanistyczne
4
Główne funkcje miasta gminy
4
Struktura obsługi
5
Kierunki zmian w strukturze przestrzennej
5
2.
Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy
6
MN – tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności
7
MU - tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (wielofunkcyjnej zabudowy miejskiej)
8
MRI - tereny zagrodowej i inżynierii
8
U - tereny usług publicznych z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych
9
UP - tereny usługowo produkcyjne - strefa aktywności gospodarczej
10
P - tereny zabudowy przemysłowej i składowej
10
IT - tereny infrastruktury technicznej
10
FW - tereny dopuszczalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych
10
TZ - tereny zamknięte
11
ZL - tereny lasów
11
ZŁ - tereny łąk, pastwisk i sadów
12
R - tereny rolnicze
12
ZU - tereny zieleni urządzonej
12
ZC - tereny cmentarzy
12
US - tereny zieleni rekreacyjnej i sportu
13
W - tereny wód i cieki wodne
13
3.
Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego
13
Ogólne zasady ochrony środowiska
13
Gospodarka odpadami
14
4.
Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
15
Wnioski i wytyczne konserwatorskie
16
Ogólne zasady ochrony dóbr kultury i krajobrazu, które powinny być ustalone w planach miejscowych:
17
5.
Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
17
Kierunki rozwoju systemów komunikacji
18
Komunikacja drogowa
18
Komunikacja kolejowa
18
Komunikacja zbiorowa
18
Zaplecze motoryzacji
18
Ścieżki rowerowe
18
Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej
19
Gospodarka wodno-ściekowa
19
Zaopatrzenie w wodę
19
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
19
Odprowadzenie wód deszczowych
19
Energetyka i telekomunikacja
20
Zaopatrzenie w energię elektryczną.
20
W zakresie zaopatrzenia w gaz.
20
6.3. W zakresie zaopatrzenia w ciepło.
21
Zapotrzebowanie na urządzenia telekomunikacyjne.
21
6.
Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
22
7.
Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
22
Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego
22
8.
Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych
23
9.
Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
23
10.
Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
24
11.
Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych
24
12.
Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych
25
13.
Obszary problemowe nie występujące na terenie gminy
25
14.
Uzasadnienie przyjętych rozwiązań i synteza ustaleń projektu studium
25
15.
Spis wykorzystanych materiałów
27
Załączniki graficzne do ustaleń Studium
27



KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów
Kierunki rozwoju przestrzennego

W „Studium” zakłada się ukierunkowanie rozwoju w pierwszej kolejności na wyrównanie niedoborów w infrastrukturze społecznej i technicznej, na usprawnienie komunikacji kołowej, oraz na podnoszenie jakości zamieszkania oraz funkcjonowania miasta i sołectw.

Wiąże się to z realizacją polityki przestrzennej preferującej:

a) kontynuację historycznego rozwoju miasta Toszek jako ośrodka ponadpodstawowego (wspomagający ośrodek powiatowy) oraz rozwoju poszczególnych sołectw,  zwłaszcza Paczyny, Kotulina i Pniowa jako ośrodków podstawowych wspomagających ośrodek miejski. Rozwój sołectw: Ligota Toszecka, Płużniczka, Wilkowiczki, Pisarzowice, Boguszyce, Pawłowice, Sarnów, Ciochowice, Paczyna, Kotliszowice, Pniów i Paczynka, jako ośrodków o wzbogaconych usługach elementarnych, przy współpracy z ośrodkami w Toszku, Paczynie i Kotulinie. Rozwój sołectwa Proboszczowice, jako jednostki oddzielonej od pozostałych wsi.

 b) zagospodarowania terenów wynikającego z naturalnego i pożądanego rozwoju,

 c) ochrona, rekonstrukcja i rewaloryzacja budynków objętych ochroną konserwatorską (w tym obiektów podlegających ochronie prawnej) oraz poprawa standardów wyposażenia tej zabudowy.

Przestrzenny rozwój miasta i gminy 

Przestrzenny rozwój miasta i gminy na terenach dotychczas nie zainwestowanych będzie realizowany w pierwszej kolejności w ramach przebudowy oraz uzupełnień w obrębie terenów istniejących oraz terenów stanowiących kontynuację rozwoju na zasadzie wykorzystania istniejących dróg/ulic oraz istniejącego i projektowanego uzbrojenia. Realizacja tzw. stref komercyjnych i usługowych umożliwiających aktywizację gospodarczą gminy, realizowana powinna być w pierwszej i drugiej kolejności.  

Idea planu miasta i gminy, założenia urbanistyczne

Przyjmuje się kontynuację przyjętych w planie ogólnym założeń uporządkowania i rozwoju obszaru miasta i gminy uwzględniając podział na jednostki, które stanowią miasto Toszek i poszczególne sołectwa.

Uczytelnienie obrazu gminy ma miejsce poprzez układ drogowo-uliczny oraz podstawowy układ przyrodniczy.

Wyznaczenie granic terenów zurbanizowanych miasta i gminy, ułatwia kontrolowanie ekspansji terytorialnej. Decyzje otwierające możliwość inwestowania w obszarach wyznaczonych dla poszczególnych funkcji, hamują proces chaotycznego rozprzestrzeniania się zabudowy na otaczające tereny zainwestowane miasta i poszczególnych wsi uprawy rolne. Przyjęte w „Studium” założenia urbanistyczne, pozwalają realizować różne scenariusze rozwoju tak, aby plan mógł stać się skutecznym instrumentem polityki lokalnej. Przy zachowaniu ciągłości sieciowej struktury miasta i gminy, różne obszary mogą brać udział w grze inwestycyjnej niezależnie od siebie i w jej wyniku dawać skończone efekty przestrzenne. Wprowadzenie szeregu nowych lokalizacji w oparciu o istniejący i projektowany do rozbudowy główny układ drogowy (droga krajowa, droga wojewódzka i drogi powiatowe) oraz drogi gminne, pozwoli na porządkowanie i wzbogacenie przestrzeni wokół istniejącego zainwestowania miejskiego i wiejskiego jako elementów krystalizujących na nowourbanizowanych terenach.

Istotnym dla rozwoju miasta i gminy, będzie powodzenie w realizacji odrębnych wielofunkcyjnych zespołów komercyjno-produkcyjnych w rejonie Toszka i Pisarzowic oraz agroturystyki.

Główne funkcje miasta gminy

Toszek stanowić będzie ośrodek ponadlokalny, wspomagający ośrodek powiatowy, gdzie rozwój głównych funkcji wiąże się ze specjalizacją w zakresie mieszkalnictwa, kultury, ochrony zdrowia, rekreacji i wypoczynku, innowacyjności i postępu technicznego, szczególnie w zakresie obsługi rolnictwa.

Umocnienie pozycji Toszka jako ośrodka o znaczeniu ponadgminnym wspomagającym ośrodek powiatowy, będzie możliwe do osiągnięcia poprzez ukierunkowanie strategii rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy na następujące obszary strategiczne:

- innowacyjność i postęp techniczny w ramach stref komercyjno-produkcyjnych 

  i produkcji rolniczej,

- obsługa transportu towarowego, 

- różnorodne formy budownictwa mieszkaniowo-usługowego, w tym budownictwo

   rezydencjonalne i letniskowe w obszarach o wysokich walorach krajobrazowych,

- rekreacji i wypoczynku, na bazie terenów związanych z zagospodarowaniem 

  oczyszczonych potoków i terenów leśnych oraz agroturystyki,

- kultura, na bazie zamku i innych walorów Toszka oraz kreowanie ośrodków na bazie 

  istniejących obiektów szkolnych i w obrębie nowych zespołów mieszkaniowych. 

- nauka i szkolnictwo, oraz tworzenie warunków dla rozwoju szkolnictwa średniego,

 Przyjęcie powyższych kierunków rozwoju miasta i gminy Toszek również w polityce 

 przestrzennej województwa Śląskiego ma uzasadnienie:

- w dobrym obecnie usytuowaniu komunikacyjnym w regionie oraz w relacjach

   krajowych i międzynarodowych na kierunku wschód -zachód, korzystnego dla 

  rozwoju jako pasmo północne, równoległe do płatnej autostrady A-4, 

- w korzystnym - pod względem warunków środowiska - położeniu miasta i gminy, 

  decydującym o  atrakcyjności lokalizacyjnej gminy, (sąsiedztwo obszarów  

  rolniczo – leśnych),

- w istniejących na obszarze miasta i gminy rezerwach umożliwiających w obrębie   

  stref komercyjno-produkcyjnych, lokalizacje obiektów terenochłonnych o wysokim  

  standardzie technologicznym.

Struktura obsługi

Zakłada się uzyskanie trzystopniowego poziomu obsługi w układzie:

- miejski ośrodek dyspozycyjno-usługowy, o znaczeniu ponadlokalnym – miasto Toszek,

- ośrodki podstawowe – Paczyna, Pniów, Kotulin,

- ośrodki elementarne – pozostałe sołectwa.

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej 

Główne kierunki polityki przestrzennej zostały określone na podstawie analizy istniejącego zagospodarowania gminy i kondycji środowiska przyrodniczego, zgłoszonych wniosków oraz założeń sformułowanych w strategii rozwoju przestrzennego gminy. Zasadnicze kierunki rozwoju struktury funkcjonalno – przestrzennej miasta i gminy  określone zostały w  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek uchwalonym przez Radę Miejską w Toszku uchwałą Nr XXXVI/1-199/02 z dnia 8.10.2002r., oraz zmienionym w roku 2008 uchwałą Nr XX/259/08 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30.09. 2008 roku)

Niniejsze opracowanie stanowi aktualizację wcześniejszego studium związaną ze zmianą jedynie niektórych elementów polityki przestrzennej gminy. Zasadnicze zapisy pozostają bez zmian, wprowadzono natomiast uzupełnienia wynikające z potrzeb wskazanych przez Urząd Miasta i Gminy Toszek w ramach procedury opracowania studium, aktualizacji danych, oraz uwzględnienia złożonych wniosków do studium. 
Przyjęto następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego: 

· rozwój osadnictwa poprzez przygotowanie terenów przeznaczanych pod zabudowę mieszkaniową w zwartych obszarach wokół istniejących terenów zainwestowanych poszerzenia w wybranych miejscach terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej tak, by objęły one luki w istniejącej zabudowie 
· przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy na terenach rolniczych
· rozwój terenów usługowych i przemysłowych zgodnie z potrzebami rozwoju gospodarczego gminy 
· ochrona przyrody w zakresie zespołów przyrodniczych i obszarów leśnych

· ochrona walorów kulturowych 

· ochrona gruntów rolnych wysokich klas

· rozbudowa i przebudowa infrastruktury technicznej

· uwzględnienie granic terenu zamkniętego jednostki wojskowej wraz ze strefą ochronną 
· Poprawa obsługi komunikacyjnej przez budowę obwodnicy Toszka
· wyznaczenie obszarów dopuszczalnej realizacji farm wiatrowych  oraz  dopuszczalnej realizacji zespołów ogniw fotowoltaicznych. 
Przed zainwestowaniem są chronione:

· tereny leśne, doliny rzek i potoków, parki i zieleńce, cmentarze. Obszary te stanowią podstawowe i pomocnicze elementy ekologicznego systemu ochrony miasta i gminy, 

· kompleksy gruntów rolnych w rejonach wschodnim, południowym i zachodnim.

· Tereny te mają istotny wpływ na regionalne warunki klimatyczno-sanitarne oraz dla rozwoju rolnictwa.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego zostały określone na mapie w skali 1:10 000 (załączonym do tekstu studium w pomniejszeniu do skali 1:10 000).

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy
Ustalone przeznaczenie terenów na obszarach funkcjonalnych określonych w studium jest przeznaczeniem dominującym, oznacza to, że przeznaczenie terenów ustalane w planach miejscowych może się różnić od ustalonego w studium z zastrzeżeniem, że ustalenia planów odbiegające od przeznaczenia ustalonego w studium mogą dotyczyć mniej niż połowy powierzchni obszaru funkcjonalnego ograniczonego liniami granic obszarów funkcjonalnych lub dróg wyznaczonych w studium lub terenów kolejowych. 

Dopuszcza się pozostawienie ustaleń obowiązujących planów miejscowych niezależnie od ich powierzchni. W planach miejscowych, dopuszcza się korekty przebiegu granic pomiędzy obszarami funkcjonalnymi oraz kierunkami rozwoju obszarów funkcjonalnych w pasie o szerokości do 50 metrów.

Na obszarze gminy wydzielono następujące obszary funkcjonalne:

· MN – tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności

· MU - tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (wielofunkcyjnej zabudowy miejskiej)

· MRI - tereny zabudowy zagrodowej i inżynierii

· U - tereny usług publicznych z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych
· UP - tereny usługowo produkcyjne - strefa aktywności gospodarczej
· P - tereny zabudowy przemysłowej i składowej

· IT - tereny infrastruktury technicznej
· TZ - tereny zamknięte 

· R - tereny rolnicze
· R/IT – tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni  wiatrowych
· ZŁ/IT - tereny łąk z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni  wiatrowych
· ZL - tereny lasów

· ZŁ - tereny łąk, pastwisk i sadów 

· ZU - tereny zieleni urządzonej 
· ZC - tereny  cmentarzy
· US - tereny zieleni rekreacyjnej i sportu 

· W - tereny wód i cieki wodne

Dla terenów tych ustala się następujące kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów:
MN – tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności

· Podstawowe przeznaczenie to zabudowa mieszkalna jednorodzinna z dopuszczeniem budynków bliźniaczych i małych domów wielorodzinnych, z dopuszczeniem usług i działalności nie powodującej ponad normatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań, hałasu i promieniowania, ścieków, odpadów do środowiska, a dla istniejącej zabudowy zagrodowej możliwość adaptacji i modernizacji, bez zwiększenia uciążliwości w stosunku do sąsiednich terenów mieszkaniowych i ograniczeniem produkcji zwierzęcej
· W ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się sytuowanie: budynków gospodarczych oraz garaży, obiektów i sieci uzbrojenia terenu,  miejsc postojowych, zieleni i ogrodów przydomowych.

· Dla jednego obiektu jednorodzinnego, minimalna działka o pow. 500 m2. 
· Wskaźnik powierzchni zabudowy działki nie powinien przekraczać 50% jej ogólnej powierzchni

· Maksymalna wysokość budynków mieszkalnych do 3,0 kondygnacji nadziemnych = 11,0 m., łącznie z użytkowymi poddaszami, liczona od poziomu gruntu do kalenicy  dachu

· Preferowane formy dachów, dwuspadowe symetryczne z dopuszczeniem dachów  naczółkowych i czterospadowych o kącie nachylenia połaci głównych od 30° do 45°,

· Dla budynków gospodarczych maksymalna wysokość do 2,0 kondygnacji nadziemnych = 9,0 m. łącznie z użytkowymi poddaszami, liczona od poziomu gruntu do kalenicy dachu. Preferowane formy dachów symetryczne dwuspadowe z dopuszczeniem jednospadowych o kącie pochylenia od 15° do 30° lub o formach zbliżonych do budynków mieszkalnych,

· W obrębie terenów leżących w strefach ekspozycji „E” realizacja zabudowy wymaga spełnienia warunków wymaganych dla stref ekspozycji, tj. powinna mieć skalę i gabaryty niezagrażające ekspozycji widokowej zespołów zabudowy o wartościach kulturowych.

· W obrębie terenu w Pisarzowicach, w pobliżu stanowiska archeologicznego realizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej wymaga spełnienia warunków wymaganych dla ochrony stanowiska archeologicznego

· Dopuszcza się do czasu realizacji oczyszczalni grupowej, lub jako alternatywne, stosowanie sprawnych, lokalnych rozwiązań dla odprowadzania i oczyszczania ścieków,

· W obrębie terenów, w których występują linie elektroenergetyczne średniego napięcia 20 kV oraz linie 1kV, wymagane jest zachowanie stref wolnych od zabudowy i zadrzewień zgodnie z przepisami odrębnymi - z dopuszczeniem zagospodarowania w strefach ochronnych, po uzgodnieniu szczegółowej lokalizacji z właścicielem linii, 

· Zabrania się użytkowania obiektów kubaturowych bez uzbrojenia terenu, szczególnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

· Zabrania się lokalizacji obiektów i prowadzenia działalności uciążliwych dla środowiskai terenów otaczających,

· Zabrania się grodzenia nieruchomości  w odległości 1,5 od krawędzi cieków z równoczesnym dostosowaniem odległości ogrodzeń z zapewnieniem wykluczonych z zabudowy pasów ochronnych o szerokości minimum 5,0 m. od brzegów cieków w celu umożliwienia administratorowi prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych, a także dla ochrony otuliny biologicznej cieków,
· W ramach przeznaczenia mieszkaniowo-usługowego, możliwa jest realizacja usług w obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej na wydzielonych działkach z  przeznaczeniem całej działki wraz z budynkiem na cele usługowe, jak również możliwa jest realizacja usług wbudowanych lub odrębnych obiektów usługowych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, przy zachowaniu następujących wymogów:

· lokalizacja usług nie może powodować szkodliwych oddziaływań dla zdrowia ludzi i środowiska oraz zmiany charakteru otoczenia i obniżenia jego estetyki (szczególnie  staranne rozwiązania architektoniczne w odniesieniu do obiektów usługowych, gabarytem i formą nawiązujące do zabudowy mieszkaniowej 

MU - tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (wielofunkcyjnej zabudowy miejskiej)

· Dopuszcza się zabudowę o funkcjach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, funkcjach usługowych a także funkcjach mieszanych w ramach jednego budynku

· Dopuszcza się adaptację lokali mieszkalnych na funkcje usługowe

· Wskazane jest zachowanie i uzupełnianie zabudowy zwartej tzn. zespoły zabudowy w formie kwartałów, tworzące pierzeje wzdłuż linii zabudowy wzdłuż ulic 

· Gabaryty i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometria dachu powinna nawiązywać do zabudowy sąsiadującej

· Ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy działki na 75%. 
· Dla istniejącej zabudowy zwartej kwartałowej w centrum Toszka, której powierzchnia zabudowy przekracza 75%, w tym dla zabudowy w granicach działki, dopuszcza się ustalenie wyższego wskaźnika powierzchni zabudowy w planach miejscowych 
· Ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 25% działki

· Ustala się maksymalną wysokość zabudowy 12 m z tolerancją 20% do ustalenia w planach miejscowych

· Dla nowej zabudowy ustala się ponadto ograniczenia wysokości obiektów do maks. 3,5 kondygnacji – tj. 3 pełne kondygnacje oraz poddasze użytkowe. 

· Ustala się generalnie wymóg stosowania dachów spadzistych o nachyleniu połaci pomiędzy 25% a 45 %, z dopuszczeniem dachów płaskich dla zabudowy istniejącej oraz dla zabudowy w sąsiedztwie istniejącej zabudowy o dachach płaskich. Dopuszcza się stosowanie dachów płaskich z powierzchnią biologicznie czynną tzw. „zielonych dachów”.
· W obrębie terenów leżących w strefach ekspozycji „E” realizacja zabudowy wymaga spełnienia warunków wymaganych dla stref ekspozycji, tj. powinna mieć skalę i gabaryty niezagrażające ekspozycji widokowej zespołów zabudowy o wartościach kulturowych.

MRI - tereny zabudowy zagrodowej i inżynierii

· Podstawowe przeznaczenie to zabudowa mieszkalna jednorodzinna zagrodowa z dopuszczeniem usług i działalności nie powodującej ponad normatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań, hałasu i promieniowania, ścieków, odpadów do środowiska, a dla istniejącej zabudowy zagrodowej możliwość adaptacji i modernizacji, bez zwiększenia uciążliwości w stosunku do sąsiednich terenów mieszkaniowych 
· W ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się sytuowanie: budynków gospodarczych oraz garaży miejsc postojowych, obiektów i sieci uzbrojenia terenu, zieleni i ogrodów przydomowych.

· Powierzchnia zabudowana  nie powinna przekraczać 50% ogólnej powierzchni terenu,

· Maksymalna wysokość budynków mieszkalnych do 3,0 kondygnacji nadziemnych = 11,0 m., łącznie z użytkowymi poddaszami, liczona od poziomu gruntu do kalenicy dachu,

· Maksymalna wysokość elektrowni wiatrowych do 80,0 m liczona od poziomu gruntu do górnej krawędzi konstrukcji
· Preferowane formy dachów, dwuspadowe symetryczne z dopuszczeniem dachów  naczółkowych i czterospadowych o kącie nachylenia połaci głównych od 30° do 45°,

· Maksymalna wysokość budynków gospodarczych do 2,0 kondygnacji nadziemnych = 9,0 m., łącznie z użytkowymi poddaszami, liczona od poziomu gruntu do kalenicy dachu. Preferowane formy dachów symetryczne dwuspadowe z dopuszczeniem jednospadowych o kącie pochylenia od 15° do 30° lub o formach zbliżonych do budynków mieszkalnych,

· Do czasu realizacji oczyszczalni grupowej, lub jako alternatywne, stosowanie sprawnych, lokalnych rozwiązań dla odprowadzania i oczyszczania ścieków,

· Zakaz użytkowania obiektów kubaturowych bez uprzedniego uzbrojenia terenu, szczególnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

· Zakaz lokalizacji obiektów i prowadzenia działalności uciążliwych dla środowiska i terenów otaczających.

· Wymagane zapewnienie miejsc postojowych w granicach działki.

U - tereny usług publicznych z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych

· Podstawowe przeznaczenie to nieuciążliwe usługi komercyjne handlu, rzemiosła, gastronomii i innych, a także usługi administracji, oświaty, ochrony zdrowia, kultu religijnego, nauki, opieki społecznej, kultury, rekreacji, sportu, utrzymania porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej itp. 

· W ramach terenów zabudowy usługowej jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się funkcję mieszkaniową, w tym zabudowę wielofunkcyjną z funkcjami usługowymi w parterach i funkcją mieszkaniową na wyższych kondygnacjach budynków, szczególnie w ramach zabudowy pierzei placów i ulic
· W ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych oraz garaży, obiektów i sieci uzbrojenia terenu,  miejsc postojowych, zieleni 

· Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 40% działki oraz minimalna powierzchnię biologicznie czynną na 30% działki 

· W zwartej zabudowie miejskiej dopuszcza się podwyższenie maksymalnej powierzchni zabudowy do 60 % działki oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej do 10% działki, do ustalenia w zapisach m.p.z.p.

· Maksymalna wysokość budynków usługowych 12,0 m liczona od poziomu gruntu do kalenicy dachu, do 3,0 kondygnacji nadziemnych, łącznie z użytkowymi poddaszami. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalnie podwyższenie zabudowy do 20%, do ustalenia w zapisach m.p.z.p.
· Maksymalna wysokość budynków gospodarczych do 9,0 m liczona od poziomu gruntu do kalenicy dachu i do 2,0 kondygnacji łącznie z użytkowym poddaszem
· Preferowane formy dachów, dwuspadowe symetryczne z dopuszczeniem dachów  naczółkowych i czterospadowych o kącie nachylenia połaci głównych od 30° do 45°

· Do czasu realizacji oczyszczalni grupowej, lub jako alternatywne, stosowanie sprawnych, lokalnych rozwiązań dla odprowadzania i oczyszczania ścieków

· Główne kierunki uzbrojenia terenów od strony istniejących i projektowanych ulic-dróg,

· Zakaz się użytkowania obiektów kubaturowych bez uprzedniego uzbrojenia terenu, szczególnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

· Zakaz lokalizacji obiektów i prowadzenia działalności uciążliwych dla środowiska i terenów otaczających

· Zakaz grodzenia nieruchomości  w odległości 1,5 od .krawędzi cieków z równoczesnym dostosowaniem odległości ogrodzeń z zapewnieniem wykluczonych z zabudowy pasów ochronnych o szerokości minimum 5,0 m. od brzegów cieków w celu umożliwienia administratorowi prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych, a także dla ochrony otuliny biologicznej cieków

· Wymagane zapewnienie miejsc postojowych w granicach działki

· Zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
UP - tereny usługowo produkcyjne - strefa aktywności gospodarczej

· Rozwój  usług i przemysłu o rynkowej orientacji i wysokiej technice jak też lokalizacja magazynów, baz, zaplecza budownictwa i szerszego rozwoju hurtowni, w obrębie wyznaczonych stref komercyjno-produkcyjnych oraz w ramach restrukturyzacji obiektów po PGR. Przedsiębiorstwa nie oddziałujące w sposób negatywny na otaczające środowisko mogą być lokalizowane w ramach istniejących i projektowanych zespołów mieszkaniowych lub obok nich jako strefy komercyjno-produkcyjne.

· Nowe tereny przeznaczone do rozwoju w ramach stref komercyjno-produkcyjnych, grupują się w środkowym rejonie gminy, przy drodze krajowej nr 94 Bytom - Opole. Łącznie powierzchnia terenów komercyjno-produkcyjnych wynosi ok. 150,0 ha. (różnego rodzaju funkcje).

· W ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się sytuowanie obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego, zabudowy hotelowej i mieszkaniowej, budynków gospodarczych oraz garaży, obiektów i sieci uzbrojenia terenu,  miejsc postojowych, zieleni urządzonej.

· W ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się zachowanie i modernizację i Rozbudowę istniejących budynków mieszkalnych, oraz nową zabudowę mieszkalną w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Ewentualne obszary dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej do ustalenia w planach miejscowych.
· Powierzchnia zabudowana  nie powinna przekraczać 50% ogólnej powierzchni terenu

· Maksymalna wysokość budynków usługowo-produkcyjnych do 3,0 kondygnacji nadziemnych = 15,0 m., liczona od poziomu gruntu do górnej krawędzi dachu,

· Maksymalna wysokość budynków gospodarczych do 2,0 kondygnacji nadziemnych = 9,0 m.     łącznie z użytkowymi poddaszami, liczona od poziomu gruntu do kalenicy dachu. 

· Do czasu realizacji oczyszczalni grupowej, lub jako alternatywne, stosowanie sprawnych,      lokalnych rozwiązań dla odprowadzania i oczyszczania ścieków,

· Główne kierunki uzbrojenia terenów od strony istniejących i projektowanych ulic-dróg,

· Zakaz użytkowania obiektów kubaturowych bez uprzedniego uzbrojenia terenu, szczególnie        w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

· Zakaz się lokalizacji obiektów i prowadzenia działalności uciążliwych dla środowiska i terenów otaczających.

· Wymagane zapewnienie miejsc postojowych w granicach działki.

P - tereny zabudowy przemysłowej i składowej

· Przeznaczenie podstawowe – tereny i obiekty przemysłowe, produkcyjne i składowe. 

· Szczegółowe ustalenia i wymogi są sprecyzowane w zapisach m.p.z.p 

IT - tereny infrastruktury technicznej

· Tereny infrastruktury technicznej istotnej dla funkcjonowania miejscowości

· Szczegółowe ustalenia i wymogi są sprecyzowane w zapisach m.p.z.p

TZ - tereny zamknięte 

· Tereny zamknięte stanowią tereny kolejowe, oraz teren jednostki wojskowej

R - tereny rolnicze

Dla terenów gruntów rolnych oznaczonych symbolem R, określa się następujące warunki 

i zasady zagospodarowania:

· Utrzymanie istniejących pól uprawnych,

· Realizacja ciągów i urządzeń uzbrojenia terenu

· Zakaz prowadzenie działalności  powodujących zanieczyszczenie wód potoku Pniewskiego i Ligockiego oraz ich dopływów w sposób mający wpływ na podziemne zasoby wody pitnej.

· Na gruntach rolnych o klasie bonitacyjnej IV, V i VI oraz pozaklasowych dopuszcza się budowę zespołu ogniw fotowoltaicznych. Szczegółowe ustalenia, wymogi i zasady budowy i obsługi zespołów ogniw fotowoltaicznych, w tym minimalne odległości od zabudowy, należy sprecyzować w zapisach m.p.z.p.

· Możliwość zabudowy zagrodowej na terenach rolniczych pod warunkiem zapewnienia dojazdu do działki od drogi publicznej
R/IT – tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni  wiatrowych
· Dopuszczalna lokalizacja elektrowni wiatrowych z zastrzeżeniem, że lokalizacja poszczególnych turbin wiatrowych w odległości nie mniejszej niż 650m od terenów dopuszczalnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów opieki społecznej, terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno – wypoczynkowych,  terenów mieszkaniowo – usługowych
· Wszystkie elementy konstrukcji wieży i turbiny powinny być pomalowane na kolor jasny, pastelowy, nie kontrastujący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa – bez refleksów świetlnych,

· Zakazuje się umieszczania na elektrowniach wiatrowych reklam za wyjątkiem oznaczenia nazwy i symbolu producenta i/lub właściciela na gondolach wiatrowych,

· Nakazuje się umieszczać oznakowania przeszkodowe: nocne oraz dzienne, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· Dopuszcza się instalacje urządzeń do pomiaru prędkości i kierunku wiatru,

· Dopuszcza się wykorzystanie terenu pod budowę dróg i placów montażowych, dla celów budowy, serwisu i likwidacji elektrowni wiatrowych ,

· Dopuszcza się prowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych przepisów branżowych oraz sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

· Ustala się  strefę oddziaływania akustycznego elektrowni wiatrowych, określoną na rysunku planu, w promieniu 650 m od granicy terenów dopuszczalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych. W obrębie strefy oddziaływania elektrowni wiatrowych zakazuje się lokalizacji terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów opieki społecznej, terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno – wypoczynkowych,  terenów mieszkaniowo – usługowych.
· Na gruntach rolnych o klasie bonitacyjnej IV, V i VI oraz pozaklasowych dopuszcza się budowę zespołu ogniw fotowoltaicznych. Szczegółowe ustalenia, wymogi i zasady budowy i obsługi zespołów ogniw fotowoltaicznych, w tym minimalne odległości od zabudowy, należy sprecyzować w zapisach m.p.z.p
· Po zakończeniu funkcjonowania elektrowni wiatrowej lub zespołów ognisk fotowoltaicznych nakaz przywrócenia terenom użyteczności rolniczej

· Szczegółowe ustalenia i wymogi są sprecyzowane w zapisach m.p.z.p

ZŁ/IT - tereny łąk z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni  wiatrowych
· Dopuszczalna lokalizacja elektrowni wiatrowych z zastrzeżeniem, że lokalizacja poszczególnych turbin wiatrowych w odległości nie mniejszej niż 650m od terenów dopuszczalnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów opieki społecznej, terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno – wypoczynkowych,  terenów mieszkaniowo – usługowych
· Wszystkie elementy konstrukcji wieży i turbiny powinny być pomalowane na kolor jasny, pastelowy, nie kontrastujący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa – bez refleksów świetlnych,

· Zakazuje się umieszczania na elektrowniach wiatrowych reklam za wyjątkiem oznaczenia nazwy i symbolu producenta i/lub właściciela na gondolach wiatrowych,

· Nakazuje się umieszczać oznakowania przeszkodowe: nocne oraz dzienne, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· Dopuszcza się instalacje urządzeń do pomiaru prędkości i kierunku wiatru,

· Dopuszcza się wykorzystanie terenu pod budowę dróg i placów montażowych, dla celów budowy, serwisu i likwidacji elektrowni wiatrowych ,

· Dopuszcza się prowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych przepisów branżowych oraz sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

· Ustala się  strefę oddziaływania akustycznego elektrowni wiatrowych, określoną na rysunku planu, w promieniu 650 m od granicy terenów dopuszczalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych. W obrębie strefy oddziaływania elektrowni wiatrowych zakazuje się lokalizacji terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów opieki społecznej, terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno – wypoczynkowych,  terenów mieszkaniowo – usługowych.
· Na gruntach rolnych o klasie bonitacyjnej IV, V i VI oraz pozaklasowych dopuszcza się budowę zespołu ogniw fotowoltaicznych. Szczegółowe ustalenia, wymogi i zasady budowy i obsługi zespołów ogniw fotowoltaicznych, w tym minimalne odległości od zabudowy, należy sprecyzować w zapisach m.p.z.p
· Szczegółowe ustalenia i wymogi są sprecyzowane w zapisach m.p.z.p

ZL - tereny lasów

· Tereny istniejących lasów. Wyznacza się dla tych terenów funkcje: ochronną, ekologiczną, gospodarczą, krajobrazową i lokalnie rekreacyjną. Lasy gminy Toszek w powiązaniu z ciągami ekologicznymi ekosystemu lasów gmin sąsiednich zachowują układ ciągłości przestrzennej systemu przyrodniczego. 

· Podstawowe kierunki zagospodarowania obszarów leśnych to ochrona ich walorów przyrodniczych i użytkowych, oraz utrzymanie ciągłości przestrzennej funkcjonowania w ramach systemu ekologicznego gminy, powiatu i województwa oraz racjonalne wykorzystanie dla potrzeb gospodarczych i rekreacyjno-wypoczynkowych.

· Nakaz pielęgnacji i utrzymania zieleni wysokiej

· Zachowanie lasów jako elementów krajobrazu naturalnego,

· Prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z ustaleniami planów urządzenia lasów uwzględniając głównie zasadę powszechnej ochrony, trwałości utrzymania ciągłości użytkowania oraz dostosowania do ustalonych w planie funkcji i form użytkowania niezależnie od struktury własnościowej lasów (państwowe, prywatne),

· Zakaz lokalizacji stałych obiektów i urządzeń kubaturowych, z wyjątkiem infrastruktury związanej z obsługą leśnictwa
· Tereny dolesień oznaczono symbolem ZLd

ZŁ - tereny łąk, pastwisk i sadów 

Dla terenów łąk, pastwisk i sadów oznaczonych symbolem określa się   następujące warunki i zasady zagospodarowania:

· Tereny istniejącej zieleni nieurządzonej (łęgowej, łąk, pastwisk, sadów itp.), w tym tworzące ciągi powiązań przyrodniczych. Tereny zieleni nieurządzonej - naturalnej  (prywatnej i publicznej), łąki, pastwiska, nieużytki rolne z dopuszczeniem terenowych urządzeń sportu i rekreacji (ścieżki rowerowe, boiska, przystań rzeczna) 

· utrzymanie w dotychczasowym użytkowaniu istniejących łąk i pastwisk oraz ochrona przed  zainwestowaniem i degradacją sanitarną,

· ochrona istniejących zadrzewień i zakrzewień,

· zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, usługowej, usługowo-produkcyjnej   oraz ferm hodowlanych,

· zakaz lokalizacji nowych urządzeń infrastruktury technicznej o wysokości powyżej 20 m z wyjątkiem inwestycji celu publicznego, w tym systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych

· Utrzymanie łąk i pastwisk,

· Dopuszczenie realizacji ciągów i urządzeń uzbrojenia terenu 

· Zakaz prowadzenia działalności  powodujących zanieczyszczenie wód potoku Ligockiego i jego dopływów w sposób mający wpływ na podziemne zasoby wody pitnej.

ZU - tereny zieleni urządzonej

· Tereny przeznaczone pod zieleń urządzoną – publiczną o funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej: tereny zieleni parkowej z dopuszczeniem terenowych urządzeń sportu i rekreacji (ścieżki rowerowe, boiska, place zabaw), mała architektura.

· Podstawowy kierunek zagospodarowania zieleni urządzonej to ochrona jej powierzchni  i form zagospodarowania przed likwidacją z wyjątkiem szczególnych przypadków realizacji niezbędnych elementów komunikacyjnych lub infrastrukturalnych.

ZC - tereny cmentarzy

· Zakłada się utrzymanie obecnych cmentarzy i rezerwowania terenu dla powiększenia ich powierzchni. 

· Dopuszcza się zabudowę towarzyszącą dla obsługi cmentarza, np: kaplica, dom pogrzebowy, obsługa administracyjna, sanitarna oraz parkingi dla obsługi cmentarza w tym tymczasowe. 

US - tereny zieleni rekreacyjnej i sportu 

· Tereny obszary sportu i rekreacji – obejmujące tereny sportu i rekreacji, w tym boiska sportowe
· W ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych oraz garaży, obiektów i sieci uzbrojenia terenu, miejsc postojowych, elementów małej architektury oraz urządzeń infrastruktury technicznej 

· Powierzchnia zabudowana  nie powinna przekraczać 20% ogólnej powierzchni terenu

· Maksymalna wysokość budynków usługowych do 3,0 kondygnacji nadziemnych, łącznie z użytkowymi poddaszami, 12 m liczone od poziomu gruntu do kalenicy dachu.

W - tereny wód i cieki wodne

· Ochrona przed zasypywaniem, przegradzaniem i likwidacją, ochrona układu hydrograficznego rzek, potoków i rowów melioracyjnych.

3. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego 
Ogólne zasady ochrony środowiska

Zanieczyszczenia atmosfery na terenie miasta i gminy występuje w zależności od działalności zakładów położonych na terenie województwa opolskiego (Blachownia Śl, Kędzierzyn, Górażdże), spalania niskogatunkowego węgla i odpadów w paleniskach domowych oraz  zanieczyszczenia związane z komunikacją samochodową. Dla osiągnięcia istotnej poprawy wymagane są działania dotyczące modernizacji zakładów przemysłowych, przebudowy i rozbudowy zakładowych źródeł zaopatrzenia w ciepło oraz modernizacji i wymiany na nowoczesne o wysokiej wydajności źródła ogrzewania gospodarstw domowych i usług.

Jednym z elementów poprawy warunków środowiska naturalnego będzie również ograniczenie uciążliwości hałasu powodowanego przez komunikację i różnego rodzaju działalność produkcyjno-usługową.

Działalność w tym zakresie polegać będzie na eliminowaniu ruchu tranzytowego z terenów  mieszkaniowych miasta Toszka, zastosowaniu ekranów i zieleni izolacyjnej oraz modernizacji zakładów położonych w obrębie zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

W zakresie ochrony wód, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej użytkowników komunalnych i przemysłowych, może zdecydowanie poprawić stopień czystości wód, gdzie obecny stan jest niezadowalający. Dążenie do osiągnięcia III klasy czystości potoku Toszeckiego i jego dopływów wymaga działań na terenie całej zlewni.

Ochrona terenów przyrodniczo cennych i występującej tam ornitofauny

Proponuje się do ochrony następujące tereny, wg numeracji zgodnej z przyjętą w Rysunku           studium Nr 2 :

1. Las Proboszczowice – Ligota Toszecka i przyległe tereny. 

2.  Las Kotulin i przyległe tereny. 

3.  Las Ligota Toszecka - Boguszyce i przyległe tereny. 

4.  Las Paczyna, Pisarzowice, Pniow i przyległe tereny. 

5.  Las Toszek i przyległe tereny. 

6.  Lasy Wilkowiczki, Łączki i przyległe tereny. 

Wykonywanie prac na terenie lasów zgodnie z aktualnie obowiązującymi ustawami dotyczącymi ochrony przyrody i o lasach. Zaleca się stosowanie pozaustawowych form ochrony przyrody jak:

- ochrona drzewostanów szczególnie cennych pod względem przyrodniczym,

- ochrona drzewostanów nasiennych wyłączonych i gospodarczych,

- ochrona drzewostanów zachowawczych,

- ochrona miejsc kultu religijnego o charakterze historycznym.

     Proponowana forma ochrony - zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

7. Łąki i zadrzewienia nad Potokiem Ligockim.

    Proponowana forma ochrony  -  zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

8. Łąki i zadrzewienia nad Potokiem Toszeckim.

    Proponowana forma ochrony  -  zespół przyrodniczo-krajobrazowy

9. Łąki i zadrzewienia nad Potokiem Płużniczka.

    Proponowana forma ochrony  -  zespół przyrodniczo-krajobrazowy

10. Łąki i zadrzewienia nad Potokiem Pniowskim.

    Proponowana forma ochrony  -  zespół przyrodniczo-krajobrazowy

11. Pola uprawne rejonu Proboszczowice-Kotulin (Kotulin Mały, Kotulin Nakło, Kotulin Skały)

      – kompleksy otwarte.

      Tereny należy pozostawić w obecnym przeznaczeniu i użytkowaniu 

      Proponowana forma ochrony - obszar krajobrazu chronionego. 

12. Pola uprawne rejonu Kotulin, Ligota Toszecka, Boguszyce – kompleksy otwarte.

     Tereny należy pozostawić w obecnym przeznaczeniu i użytkowaniu 

     Proponowana forma ochrony - obszar krajobrazu chronionego..

13. Pola uprawne rejonu Kotliszowice, Wilkowiczki – kompleksy otwarte.

     Tereny należy pozostawić w obecnym przeznaczeniu i użytkowaniu 

     Proponowana forma ochrony - obszar krajobrazu chronionego.
Wyżej wyodrębnione tereny przyrodniczo cenne, o skrajnie różnej wielkości i charakterze, stanowią dla miasta ważne tereny otwarte o łącznej powierzchni miasta i gminy ok. 75 %.

Należy działać na rzecz zachowania tych terenów uwzględniając ich obecność w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i sukcesywnie zabezpieczyć je pod względem prawnym jako obszary krajobrazu chronionego, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne.

Gospodarka odpadami

 Odpady komunalne wywożone są na składowisko odpadów komunalnych, które znajduje się we wschodniej części miasta Pyskowice- w dzielnicy Zaolszany.

W zakresie neutralizacji odpadów komunalnych i przemysłowych zakłada się:

- ograniczenie ilości toksycznych odpadów przemysłowych i neutralizację ich we własnym zakresie 

  poprzez zastosowanie bezpiecznych technologii,

Programy proekologiczne

W zakresie  ochrony powierzchni ziemi i rekultywacji terenów:

1. racjonalne gospodarowanie zasobami wody i surowcami mineralnymi

2. podejmowanie działań zmierzających do eliminacji składowisk odpadów nie posiadających zabezpieczeń przed szkodliwym oddziaływaniem na środowisko,

3. ochrona zwartych kompleksów żyznych gleb  III i IV klasy bonitacyjnej przed użytkowaniem 

nierolniczym, z wyjątkiem ogniw fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych w obszarach wskazanych na rysunku studium
4. zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i rekultywacja obszarów zdegradowanych.

W zakresie ochrony powietrza

1. ograniczenie emisji pyłów i gazów z lokalnych emitorów zanieczyszczeń, 

2. modernizacja lokalnych źródeł ciepła, promowanie niekonwencjonalnych źródeł energii, 

3. realizacja programów naprawczych w zakładach przemysłowych uciążliwych dla środowiska, znajdujących się na wojewódzkiej liście zakładów szczególnie uciążliwych (raport o stanie środowiska w woj. Katowickim na lata 1995-96, wydany przez PJOŚr -Katowice w 1997 r).

W zakresie ochrony wód

1. ochrona zasobów wód podziemnych, 

2. ochrona sanitarna ujęć wód podziemnych rozpoznanych hydrogeologicznie na terenie miasta i 

    gminy,

3. objęcie kontrolą wszystkich punktów odprowadzania ścieków sanitarnych, przemysłowych            

    i deszczowych  wprowadzanych do środowiska i sieci kanalizacyjnych,

4. rewitalizacja cieków wodnych wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia w celu utrzymania 

    i przywrócenia ich funkcji i wartości estetycznych  krajobrazu,

5. ochrona dolin potoków i ich dopływów- zakaz zadrzewień i zalesień,

6. planowe porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w celu  poprawy jakości

    odprowadzanych różnego rodzaju ścieków. 

7. ochrona obszarów zmeliorowanych oraz renowacja zniszczonych urządzeń,

8. odtworzenie małej retencji na ciekach III rzędu i niższych.

W zakresie ochrony zieleni i krajobrazu:

1. zwiększenie powierzchni obszarów chronionych i zapewnienie im odpowiednich parametrów

     środowiska – (użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo - krajobrazowych),

2. ochrona stanowisk roślinności chronionej (pomników przyrody),

3. zapewnienie ciągłości głównych pasm ekologicznych - pasma doliny Potoku Toszeckiego, doliny 

     Potoku Pniowskiego  i dopływów tych potoków,

4. zachowanie poszczególnych grup zadrzewień, zakrzewień i płatów roślinności zielonej,

     stanowiących ostoję dla zwierzyny płowej i ptactwa ,

5. zachowanie miejsc podmokłych i wszelkich oczek wodnych jak i występującej flory i fauny,

6. rekultywacja terenów zdewastowanych, poprzez tworzenie nowych obszarów zieleni- nasadzeń

     gatunków rodzimych,

7. ochrona  terenów leśnych, parków miejskich i wiejskich , starych cmentarzy i wszelkich 

    zgrupowań zieleni miejskiej w zwartej zabudowie poprzez planowaną gospodarkę zielenią,

8. zwiększenie obszarów leśnych poprzez :

- zalesienia najsłabszych terenów rolnych, przylegających do istniejących kompleksów leśnych,

- kształtowanie stref izolacji sanitarnej i wizualnej od uciążliwych obiektów, 

9.  podejmowanie działań  zmierzających do utrzymania i przywrócenia harmonii w krajobrazie. 

W zakresie  poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego:

Po zlikwidowaniu zalewisk powstałych w wyniku zaniedbań regulacji Potoku Pniowskiego oraz wykonaniu regulacji potoku w Paczynie– na terenie Miasta i Gminy Toszek nie występują tereny, które można określić jako zalewowe.

Dla uniknięcia zagrożenia powodziowego określa się w „Studium” z zaleceniem wprowadzenia do planów miejscowych, następujące ustalenia:

1. zwiększenie retencji korytowej głównych potoków oraz ich dopływów poprzez zabiegi związane z udrożnieniem przepływów w obrębie koryt, mostów i przepustów

2. w strefach przybrzeżnych oraz w dolinach potoków i cieków, zakaz składowania jakichkolwiek odpadów,

2. zakaz zasypywania dolin potoków i cieków wodnych, oraz zakaz zalesień i zadrzewień,

3. zakaz lokalizacji zabudowy w dolinach potoków i cieków wodnych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie ich koryt,

4. zakaz grodzenia potoków i cieków wodnych.

5. przy lokalizacji oczyszczalni lub przepompowni ścieków, wymagane przeprowadzenie analizy przeciwpowodziowej.

4. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Obiekty o wartościach kulturowych w poszczególnych jednostkach osadniczych, obiekty objęte ochron a konserwatorską, strefy ochrony konserwatorskiej oraz stanowiska archeologiczne opisano w części 1 Studium Uwarunkowania rozdział 4. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
W obecnej edycji studium nie wprowadza się zmian w obszarach i zasadach ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
Wnioski i wytyczne konserwatorskie 
Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej dla obszaru gminy Toszek dokonano w oparciu o „Wytyczne do opracowania problematyki ochrony wartości kulturowych” wydane przez Zespół Ekspertów Międzyresortowej Komisji d/s Rewaloryzacji Miast i Zespołów Staromiejskich z 1981 r.

W  opracowaniu  określono  następujące  strefy  ochrony  konserwatorskiej :

-  strefa  „A” - pełnej (ścisłej)  ochrony  konserwatorskiej,  obejmująca  obszary  szczególnie    wartościowe,  o  bardzo  dobrze  zachowanej  historycznej  strukturze  przestrzennej,  do bezwzględnego   zachowania. Strefą tą objęto obiekty wpisane do rejestru zabytków wraz z ich bezpośrednim otoczeniem. Wyznaczono ją w obrębie miejscowości:

· Kotliszowice

· Ligota Toszecka

· Paczyna

· Pniów

W strefie „A” - zasadą nadrzędną przy podejmowaniu wszelkich działań inwestycyjnych, remontowych i konserwatorskich, pozostaje ochrona wartości kulturowych.

Podejmowanie wszelkich prac w obrębie strefy wymaga wcześniejszych uzgodnień i akceptacji ze strony Służby Ochrony Zabytków - Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

· strefa „B” - częściowej ochrony konserwatorskiej gdzie ochronie podlega utrzymanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania oraz charakter i skala zabudowy.

Strefą tą objęto zachowane wartościowe założenia przestrzenne zespołów folwarcznych oraz szczególnie wartościowe układy ruralistyczne z zachowaną pierwotną zabudową. Strefę częściowej ochrony konserwatorskiej wyznaczono w obrębie miejscowości:

· Ciochowice

· Kotulin

· Pawłowice

· Pisarzowice

· Płużniczka

· Pniów

· Proboszczowice

Zasadą nadrzędną jest podporządkowanie w zakresie gabarytów i skali nowej zabudowy (dotyczy to również przebudów i modernizacji budynków istniejących)  skali  zabudowy tradycyjnej. 

W obrębie wyznaczonych stref B pośredniej ochrony konserwatorskiej wszelkie uzupełnienia zabudowy, remonty, modernizacje oraz przebudowy powinny być prowadzone z opiniowaniem programu działania i projektów ze SOZ Oddział w Katowicach.  Obowiązujące uzgodnienia konserwatorskie dotyczą również lokalizacji oraz  skali i gabarytów nowo projektowanych obiektów, które nie powinny zakłócać charakteru zachowanej zabudowy (łącznie z układem jej rozplanowania) posiadającej wartości kulturowe.  Ustalenia konserwatorskie dla strefy „B” obejmują również obowiązek zachowania historycznych linii zabudowy oraz przekroju ulic i zadrzewienia z historycznym podziałem na działki budowlane (w uzasadnionych przypadkach zachowania ciągłości ich historycznych podziałów). W wypadku wymiany zabudowy nie posiadającej wartości zabytkowych (zużytej technicznie)  na nową, władza  architektoniczno-budowlana powinna wymagać nawiązania do istniejącej zabudowy tradycyjnej. 

-  strefa  „E” -ochrony  ekspozycji

Strefa ochrony widoku sylwety wsi (z jej dominantami) i charakterystycznych jej fragmentów (z wyznaczonych miejsc i punktów widokowych oraz odcinków tras komunikacyjnych). Strefę ochrony ekspozycji wyznaczono dla miejscowości:

· Kotulin

· Ligota Toszecka

· Pniów

Na obszarze strefy szczególny nacisk należy położyć na ochronę zachowanych dotychczas widoków. Wszelka nowo powstająca zabudowa kubaturowa w strefie (także kształtowanie wysokiej zieleni) powinna posiadać odpowiednią skalę oraz gabaryty nie zagrażające ekspozycji widokowej zespołów zabudowy o wartościach kulturowych.

· strefa  „W” - ochrony archeologicznej

Strefa obejmuje tereny o domniemanej na podstawie badań powierzchniowych lub innych wskazówek, zawartości reliktów archeologicznych, które to obszary powinny być zastrzeżone jako tereny obserwacji archeologicznej.  Strefę ochrony archeologicznej wyznaczono w obrębie miejscowości:

· Ciochowice

Wszelkie prace ziemne w tym też przekładki i realizacja podziemnych ciągów infrastruktury technicznej może odbywać się tylko pod warunkiem nadzoru archeologicznego. 

Uwaga

Stanowiska archeologiczne nie objęte strefą „W”  ochrony konserwatorskiej winny mieć zachowaną strefę ochronną o promieniu 350 m. wokół znanego i oznaczonego na mapie miejsca znalezisk powierzchniowych. W strefach tych w przypadku prac ziemnych należy prowadzić obserwację połączoną z nadzorem archeologicznym. 

Ogólne zasady ochrony dóbr kultury i krajobrazu, które powinny być ustalone w planach miejscowych:

1. Dla ochrony wartości wynikających z jednorodnych cech architektonicznych wymagane jest wprowadzenie nakazu budowy obiektów o podobnym charakterze oraz stosowanie wpisanych w krajobraz jednolitych przykryć dachowych.

2. W przypadku prowadzenia prac remontowych i adaptacyjnych, na obiektach chronionych prawem na mocy ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach (wpisanych do rejestru zabytków), wymagane uzyskanie uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

3. W przypadku prowadzenia prac remontowych i adaptacyjnych, na obiektach  objętych ochroną w 

    niniejszym planie, wymagane  uzyskanie pozytywnej opinii konserwatorskiej.

4. W przypadku koniecznych wyburzeń obiektów sprzed 1945 r, wymagane każdorazowe uzyskanie 

    pozytywnej opinii konserwatorskiej oraz wykonanie dla nich koniecznej dla celów archiwalnych 

    dokumentację i konserwatorskiej.

5. Prace ziemne w obrębie stanowisk archeologicznych, winny być poprzedzone archeologicznymi 

     badaniami ratowniczymi.

6. Wszelkie prace ziemne w obrębie stanowisk archeologicznych powinny mieć zapewniony nadzór 

    archeologiczny uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

7. W obrębie strefy „A” i „B” ochrony konserwatorskiej, wszelkie działania muszą uzyskać akceptację   Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

8. Punkty widokowe, wyznaczono w miejscach gdzie szczególny nacisk należy położyć na ochronę 

    zachowanych dotychczas widoków. Wszelka nowo powstająca zabudowa kubaturowa widoczna      

    z tych punktów (także kształtowanie niskiej i wysokiej zieleni) powinna posiadać odpowiednią 

skalę oraz gabaryty wymagane dla zachowania i kształtowania ekspozycji widokowej z innych ustaleń uchwały.

Zapis y dotyczące stref archeologicznych 

· W przypadku prac ziemnych prowadzonych na stanowiskach archeologicznych , nakaz przeprowadzenia wyprzedzających badań ratowniczych

· W sąsiedztwie stanowisk archeologicznych nakaz prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym 

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Kierunki rozwoju systemów komunikacji 
Komunikacja drogowa

W „Studium”, utrzymuje się istniejący układ drogowo-uliczny, przy założeniu jego modernizacji i przebudowy. W układzie głównym za niezbędne do wykonania w pierwszej kolejności, uznaje się budowę obwodnicy terenów Starego Miasta Toszka w ciągu drogi krajowej nr-94.

Zakłada się:

· przebudowę drogi krajowej nr 94 relacji Bytom-Opole, w tym realizację obwodnicy 

· Miasta Toszek,

· przebudowę drogi wojewódzkiej nr 901 relacji Gliwice-Olesno,

· przebudowę drogi wojewódzkiej nr 907 relacji Wielowieś-Toszek - Niewiesze,

· modernizację dróg powiatowych,

· modernizacja i rozbudowa dróg gminnych (remonty dróg i chodników, przebudowa 

· skrzyżowań)

· realizacja miejsc parkingowych przy drodze krajowej i wojewódzkiej,

Komunikacja kolejowa

W „Studium”, utrzymuje się istniejący układ kolejowy.

Przyjmuje się za układem regionalnym, funkcjonowanie i zasady modernizacji, poprzez:

· dostosowanie istniejących linii kolejowych PKP do parametrów technicznych wymaganych dla      głównych międzynarodowych linii kolejowych zgodnie z umową AGC oraz ważniejszych międzynarodowych linii przewozów kombinowanych według umowy AGTC, w tym magistrali kolejowej nr 135 Katowice-Opole-Wrocław, będącej odcinkiem ważniejszej międzynarodowej linii przewozów kombinowanych CE-30,

· wykorzystanie terenów kolejowych w Toszku,

· utrzymanie i modernizacja towarowej linii kolejowej (tzw. ROW-Porty),

Komunikacja zbiorowa

Nie zakłada się zasadniczych zmian w zasadach obsługi miasta i gminy komunikacją zbiorową. Wykorzystywane będą już istniejące systemy. Ze względu na charakter przestrzennego rozwoju miasta, podstawowe znaczenie w obsłudze wewnętrznej mieć będzie autobus. 

Zakłada się modernizację lokalnego transportu zbiorowego z obiektami towarzyszącymi:

a) przystanki,

b) parkingi.

W komunikacji zewnętrznej istotną rolę powinna odgrywać kolej miejska Katowickiego Zespołu Metropolitarnego wraz z siecią przystanków. Przyjmuje się, że dostępność komunikacji publicznej powinna wynosić:

- w mieście -500 m.

- na terenach o niższej intensywności zagospodarowania 800-1000m.

Zaplecze motoryzacji

Zakłada się uzupełnienie programu stacji paliw, zaplecza obsługi technicznej i garaży do poziomu zapewniającego właściwą obsługę motoryzacji przy wskaźniku:

- dla okresu perspektywicznego 300 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców.

Ścieżki rowerowe

Lokalne, komunikacyjne ścieżki i trasy rowerowe są elementem uspokojenia ruchu, a także zrównoważenia ekspansji komunikacji indywidualnej samochodowej. Wskazana jest poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu rowerowego przez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę infrastruktury rowerowej – parkingów rowerowych przy obiektach usługowych, wprowadzanie kontrapasów rowerowych na ulicach jednokierunkowych 
Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej 

Gospodarka wodno-ściekowa
Zaopatrzenie w wodę

Miejscowości i zakłady gminy Toszek są w stu procentach zaopatrzone w wodę. Sieć wodociągowa poszczególnych miejscowości zasilana jest  z własnych ujęć wody lub znajdujących się poza ich terenem. 

Projektowane elementy systemów zaopatrzenia w wodę obejmują modernizację i rozbudowę sieci na terenach przewidzianych do zainwestowania, takich jak tereny komercyjno-produkcyjne i nowe tereny mieszkaniowe. W ogólnych bilansach zapotrzebowania wody oraz w utrzymaniu istniejących i w projektowanych sieciach dla nowych terenów budowlanych, w tym stref komercyjnych - należy uwzględnić potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

System kanalizacyjny Miasta i Gminy Toszek tworzą 4 oczyszczalnie ścieków (Toszek, Paczyna, Kotliszowice i Pniów) oraz sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej wraz z przykanalikami.

Na terenie Miasta Toszek funkcjonuje w przeważającej mierze system kanalizacji ogólnospławnej, oparty głównie na najstarszych fragmentach sieci (ponad 70-letnich), zlokalizowanych w zabytkowej części miasta (Rynek Starego Miasta, Zamek i okolice), do których przyłączano w kolejnych latach nowopowstałe obiekty mieszkalne i obiekty użyteczności publicznej. Należy zaznaczyć, że budowa nowych, indywidualnych sieci kanalizacji deszczowej, nie wpływa na poprawę procesów eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków, ponieważ odbierane wody opadowe oraz roztopowe kierowane są bezpośrednio do istniejących kolektorów ogólnospławnych. 

Aktualnie skanalizowane są obszary Miasta Toszek (bez osiedla Oracze – kanalizacja w trakcie budowy) oraz częściowo tereny sołectw: Pawłowice, Boguszyce, Kotliszowice, Paczyna i Pniów. 

Na pozostałych zabudowanych obszarach, ścieki sanitarne gromadzone są w indywidualnych zbiornikach bezodpływowych (tzw. szambach) i okresowo wywożone samochodami specjalistycznymi do punktu zlewnego, zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Toszku.

Planuje się budowę kanalizacji sanitarnej dla poszczególnych wsi oraz lokalnych oczyszczalni ścieków, z uwzględnieniem podziału na zlewnie. Na oczyszczalniach grupowych i lokalnych należy realizować obiekty zapewniające oczyszczenie ścieków do stopnia wymaganego przez Rozporządzenie nr 116 z 1991 r. Zaleca się stosowanie oczyszczalni kontenerowych obudowanych, nie dających zapachów i nie wymagających zagospodarowania strefy ochrony sanitarnej oraz stałej obsługi. Usprawnienie i realizacja systemu odprowadzenia i oczyszczania ścieków warunkuje utrzymania czystości zbiornika wodnego Pławniowice, który zasilany jest przez potok Toszecki i jego dopływy.

Odprowadzenie wód deszczowych

Miasto Toszek

· Dla centralnej części miasta, adaptację istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanej z rur o średnicach Ø 300 – 500 mm oraz fragmentów ogólnospławnej kanalizacji o średnicach Ø 500-700 mm dla odprowadzania wód opadowych do potoku Toszeckiego w rejon projektowanej oczyszczalni „Toszek”,

· Dla północnej części miasta / rejon ul. Konopnickiej /, wykonanie rowów odwadniających i odprowadzenie wód opadowych do potoku Toszeckiego

· Dla południowej części miasta należy ułożyć kolektor Ø 600 mm odprowadzający wody opadowe do cieku terenowego przepływającego przez miejscowości Pisarzowice i Cichowice do odbiornika głównego, który stanowi potok Toszecki.

· Pozostałe jednostki osadnicze

· Adaptacja i uporządkowanie istniejących rowów odwadniających. Budowa fragmentarycznych kolektorów wzdłuż ulic / rejon najbardziej skupionej zabudowy / wsi Paczyna i Kotulin.     

Gospodarka wodno-ściekowa przedstawione jest na Rysunku studium Nr 4

Energetyka i telekomunikacja

Zaopatrzenie w energię elektryczną.

Zaopatrzenie w energię elektryczną nastąpi głównie z istniejącego systemu. W związku z rozbudową wsi konieczna będzie rozbudowa istniejącej sieci.

Przewiduje się rozbudowę i remont istniejącego GPZ 110/20 kV „Pyskowice” oraz budowę potrzebnej ilości stacji transformatorowych 20/0,4 kV wraz z siecią

średniego i niskiego napięcia. W ramach wymiany  sieci SN i nn zakłada się porządkowanie przebiegu tras według ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego.

Zaopatrzenie w energię elektryczną dla odbiorców bytowo – komunalnych, rolnictwa i terenów komercyjnych przy założeniu :

· wykorzystania energii elektrycznej w /g  I- szego modelu energetycznego zabudowy, 

· mocy maksymalnej w szczycie przyłączy Pnn= 10957 kW,                                               

· mocy maksymalnej w szczycie stacji transformatorowej Ptr = 10359 kW,

· mocy maksymalnej w szczycie GPZ –tu = 8876 kW,

· adaptacji istniejących stacji transformatorowych dostosowując ich moc do aktualnych potrzeb, sukcesywnej dostosowanej do potrzeb wynikających z rozwoju miasta i gminy budowy (ok.8) nowych stacji transformatorowych o mocy 400  kVA oraz ok. 13 stacji o mocy 250 kVA dla odbiorców bytowo – komunalnych, rolnictwa i terenów komercyjnych wraz z siecią elektroenergetyczną 20 kV

· ułożenia sieci kablowej niskiego napięcia na obszarze opracowania wraz z przyłączami do poszczególnych budynków. 

Zagospodarowanie terenu pod liniami 400 kV  w odległościach poziomych  mniejszych niż 35,0 m, pod linią 220 kV mniejszych niż 25,0 m a pod linią 110 kV mniejszych niż 15,0 m – licząc od skrajnych przewodów tych linii, należy realizować zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i zarządzeniami oraz uzgodnić z właścicielami sieci i urządzeń

W zakresie zaopatrzenia w gaz.

Miasto Toszek oraz sołectwa Pisarzowice, Pniów i Paczynka zaopatrzone są w gaz ziemny wysokometanowy. Pozostałe miejscowości na terenie gminy nie są zgazyfikowane. Głównym dysponentem gazu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, z siedzibą w Świerklanach. Operator GAZ-SYSTEM planuje zamierzenie inwestycyjne o znaczeniu ponadlokalnym PN. „budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Tworóg-Kędzierzyn. Lokalizację projektowanego gazociągu przewiduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 6,3 MPa  relacji Tworóg – Kędzierzyn. Strefa kontrolowana projektowanego gazociągu zawierać się będzie całkowicie w strefie ochronnej istniejącego gazociągu, nie powodując dodatkowych ograniczeń w zagospodarowaniu terenów miasta i gminy Toszek. 
Zakłada się, że sukcesywnie do roku 2020 całe miasto i gmina będzie objęta gazyfikacją.Zaopatrzenie miasta Toszek w gaz nastąpi z istniejącego układu regionalnego. Przewiduje się rozbudowę istniejącej stacji redukcyjno- pomiarowej ; projektowana przepustowość około 3000 m3/h. 

Należy dostosować  rozbudowę sieci gazowej rozdzielczej  sukcesywnie w dostosowaniu do potrzeb  rozwoju budownictwa (w oparciu o analizę ekonomiczną), na terenach projektowanych w śródmieściu należy ułożyć sieć gazową rozdzielczą niskoprężną ; na peryferiach miasta przewiduje się gazyfikację nowych terenów budowlanych poprzez ułożenie sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia.

W celu pokrycia zapotrzebowania gazu dla miejscowości Kotliszowice, Sarnów ,Płużniczka i Wilkowiczki przewiduje się budowę stacji redukcyjno – pomiarowej PW /PS  o przepustowości 1500 m3/h  w Kotliszowicach, źródłem zaopatrzenia będzie istniejący gazociąg 400 CN 6 ,4 MPa relacji Tworóg – Kędzierzyn -Koźle, natomiast dla miejscowości Boguszyce, Ciochowice , Ligota Toszecka, Kotulin, Proboszczowice przewiduje się budowę stacji redukcyjno pomiarowej PW / PS  o przepustowości 1500 m3/h w Boguszycach , źródłem zaopatrzenia będzie istniejący gazociąg 400 CN 6 ,4 MPa relacji Tworóg – Kędzierzyn – Koźle. Dla wsi Paczyna i Paczynka źródłem gazu będzie istniejący gazociąg średniego cisnienia  relacji Gliwice –Pyskowice - Toszek. 

Istniejące stacje redukcyjno – pomiarowe gazu na terenie gminy; w Pniowie o przepustowości 60000 m3/h i w Pisarzowicach o przepustowości 3000 m3/h będą zachowane

Rozbudowa sieci gazowej będzie prowadzona sukcesywnie w dostosowaniu do potrzeb w oparciu o analizę ekonomiczną oraz uwarunkowania techniczne..

Ogólne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla obszaru miasta i gminy w okresie perspektywicznym przewiduje się :

 -na przygotowanie posiłków i ciepłej wody użytkowej ok.2049 m3/h  

 -na ogrzewanie budynków :                                         ok.2945 m3/h  

                                                                      Razem    ok. 4994 m3/h

Na obszarze gminy ułożone są gazociągi wysokiego ciśnienia przesyłowe:

· 400 CN 6,4 MPa relacji Tworóg – Gliwice,

· 400 CN 6,4 MPa relacji Tworóg – Rudziniec,

· 500 CN 2,5 MPa relacji Tworóg – Kedzerzyn Koźle.

Przy opracowaniu należy uwzględniać przepisy określone w aktualnych rozporządzeniach w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

W „Studium” zabezpiecza się przebiegi przesyłowych gazociągów wysokiego ciśnienia i ich stref bezpieczeństwa. Dopuszcza się skorygowanie przebiegu tych gazociągów w oparciu o aktualne pomiary geodezyjne. Tego rodzaju korekty wymagają koordynacji z gminami sąsiednimi oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

6.3. W zakresie zaopatrzenia w ciepło.

Potrzeby cieplne istniejącego i projektowanego budownictwa na terenie wsi pokrywane będą  z indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o czyste nośniki energii. Potrzeby cieplne istniejącego i projektowanego budownictwa w mieście pokrywane będą z istniejącej lokalnej kotłowni przy ul. Wilkowickiej oraz z indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania. 

Prognozowana struktura rynku cieplnego przedstawiać się będzie następująco:

· 35%  - kotłownie lokalne opalane węglem,

· 50%  -  indywidualne i lokalne kotłownie gazowe,

· 10%  -  indywidualne i lokalne kotłownie olejowe,

· 5%  - inne

Ze względu na przedsięwzięcia oszczędnościowe przy ustaleniu prognozowanych potrzeb energii cieplnej uwzględniono realne możliwości zmniejszenia zużycia ciepła w stosunku do stanu istniejącego , oszczędność mocy cieplnej w stosunku do stanu istniejącego szacuje się ok.15%.Ogólne zapotrzebowanie mocy cieplnej dla odbiorców bytowo – komunalnych w całej gminy wynosi ok. 42 MW.

Zapotrzebowanie na urządzenia telekomunikacyjne.

Ogólne zapotrzebowanie na stacje telefoniczne w okresie perspektywicznym  miasta i gminy wynosi 5650 NN. Zakłada się :       
· rozbudowy istniejących central telefonicznych dostosowując je do potrzeb rozwoju 

· telekomunikacji w poszczególnych sołectwach,

· ułożenie sieci telefoniczną na terenach istniejącej i projektowanej zabudowy wraz z podłączeniami do budynków,

· utrzymanie z możliwością przebudowy, sieci telekomunikacyjnej różnych właścicieli i operatorów,   

· rozbudowę sieci ogólnodostępnych automatów telefonicznych..

6. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym 
Obszary inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym stanowią następujące tereny:
· Drogi lokalne - gminne

· Drogi dojazdowe - gminne

· Place publiczne, Ciągi piesze, aleje spacerowe i parkingi stanowiące wł. gminy

· Tereny administracji i usług jak siedziba Urzędu Gminy, przedszkoli, szkół podstawowych, zakładów opieki zdrowotnej, boisk i stadionów sportowych, itp. 
Najważniejsze zadania w tym zakresie stanowi:

· Dalsze uzbrajanie i modernizacja nawierzchni dróg 

· Modernizacja i rozbudowa niektórych obiektów usługowych 

7. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
Inwestycjami celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym - powiatowym są:

· Przebudowa drogi krajowej nr 94 relacji Bytom-Opole. Dla drogi DK 94 rezerwuje się teren pod obwodnicę. W przebiegu przez tereny zabudowane wnioskuje się modernizację dróg i wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD).
· Drogi wojewódzkie - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 relacji Gliwice-Olesno; przebudowa drogi wojewódzkiej relacji Wielowieś-Toszek - Niewiesze – nr 907. W przebiegu przez tereny zabudowane wnioskuje się modernizację dróg i wprowadzenie elementów BRD.

· Drogi powiatowe, których sieć wymaga częściowej modernizacji
Na terenie gminy występują zadania o znaczeniu ponadlokalnym przyjęte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego pn.:

· utrzymanie i modernizacja linii kolejowej relacji Katowice-Opole-Wrocław  oraz towarowej linii kolejowej ROW-Porty,
· inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym pn.: „Budowle regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej i w dorzeczu Warty, Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą” 

Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego

Wnioskuje się w oparciu o ustalenia przyjęte w „Strategii” oraz projekcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek” do ujęcia w programach rządowych i samorządowych następujące zadania:

Zadania w zakresie systemów uzbrojenia terenów:

a) utrzymanie i modernizacja przesyłowych linii elektro-energetycznych 400kV, 220kV i 110kV,

b) rozbudowa systemu zaopatrzenia w energię elektryczną średniego napięcia (20kV) i stacji transformatorowych dla uzyskania zasilań dwustronnych,

c) utrzymanie i modernizacja oraz remonty przesyłowych gazociągów wysokiego ciśnienia, z dopuszczeniem (określonych poprzez nowoczesne pomiary geodezyjne) korekt przebiegu tych gazociągów w ramach sporządzania zmian planów miejscowych,

d) realizacja gazyfikacji gminy,

  d) ochrona zasobów wody pitnej,

    e) sukcesywna budowa na obszarze gminy oczyszczalni ścieków wraz z siecią 

       kanalizacji sanitarnej,

Zadania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego:

a)  eliminacja ponadnormatywnych zanieczyszczeń środowiska z zakładów wymienionych w krajowej i wojewódzkiej liście szczególnie uciążliwych dla środowiska, 

b)  ochrona obszarów stanowiących istotne znaczenie dla systemu przyrodniczego gminy i regionu, w tym doliny potoku Toszeckiego dolin potoków oraz terenów leśnych, w tym realizacja systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków (program czysta woda w Zbiorniku wodnym „Pławniowice”),

c)  objęcie ochroną wód potoku Pniowskiego i jego dopływów (program ochrony ujęć wody pitej Pyskowice-Mikuszowina)

d)  eliminacja zagrożeń powodziowych,

e)  neutralizacja odpadów niebezpiecznych dla środowiska.

Zadania dotyczące ochrony wartości kulturowych i krajobrazu:

a)  rewaloryzacja obiektów i zespołów zabytkowych, w tym wpisanych do rejestru zabytków Województwa Śląskiego oraz postulowanych w „Studium” miasta i gminy Toszek do objęcia ochroną konserwatorską, w tym dalsza aktywizacja

i rozszerzanie form wykorzystania zespołu zamkowego w Toszku

b)  ochrona obiektów i zespołów postulowanych w „Studium” do objęcia różnymi formami ochrony konserwatorskiej.

Inne zadania:

a) zagospodarowanie zespołu parkowego w Toszku oraz renowacja szpitala w Toszku,

     b) pełne przystosowanie pomieszczeń szkoły w Toszku dla potrzeb gimnazjum,

a)  realizacja programu związanego z agroturystyką ,

b)  realizacja ścieżek rowerowych.

8. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych
W bieżącej edycji studium nie występują obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie m.p.z.p na podstawie przepisów odrębnych. Obszary przestrzeni publicznej objęte są obowiązującymi m.p.z.p, które nie wymagają obecnie zmian.

9. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
W art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U Nr15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami), określone są dotyczące wymagania dotyczące celu i zasad sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Miasto  i Gmina Toszek pokryta jest w całości miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w układzie wieloskalowym. W skali 1:2000 dla  terenów zainwestowanych i rozwojowych miasta Toszek i poszczególnych sołectw oraz w skali 1:10000 dla całej gminy w sposób umożliwiający podział lub łączenie podanych powyżej obszarów, w zależności od występujących uwarunkowań własnościowych i technicznych, w tym potrzeby eliminacji pól konfliktowych. Określanie granic i przedmiotu sporządzania miejscowych planów, miało miejsce poprzez stosowne uchwały Rady Miejskiej w Toszku.

Kolejność sporządzania planów miejscowych:

Dopuszcza się sporządzanie zmian w obecnie obowiązujących miejscowych planach  pod warunkiem zapewnienia zgodności z ustaleniami „Studium”.

Pokrycie obszaru Miasta i Gminy Toszek  miejscowymi planami  zagospodarowania przestrzennego, przedstawione jest na Rysunku studium Nr 5.

Obszarem wymagającym sporządzenia planów miejscowych jest (w przypadku akceptacji takich

zamierzeń inwestycyjnych przez Gminą) obszar lokalizacji farm wiatrowych wraz z ich obszarem oddziaływania.

W projektach (zarówno Planów Miejscowych, jak i obiektów kubaturowych jak i linii elektroenergetycznych dotyczące obsługi ewentualnych farm wiatrowych) należy uwzględnić m.in. wielkość pasów technologicznych zgodnie z :

· Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów

· Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku PN-E-055100 1:1998
10. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
· Tereny rolnicze i tereny lasów winne być chronione przed zabudową

· Na terenach jak wyżej w rejonach istniejącej zabudowy rozproszonej określono rejony dopuszczalnej zabudowy związanej z produkcją rolną

· Ochronie winny podlegać także tereny zmeliorowane a szczególnie rowy, drenaż, a w przypadku dopuszczenia ich do zabudowy konieczne jest wykonanie odpowiednich prac zabezpieczających w uzgodnieniu ze służbą melioracyjną

· Z uwagi na niskie klasy bonitacyjne , małą opłacalność produkcji rolnej i zalecenia zwiększenia lesistości kraju zakłada się dopuszczenie do zalesienia większych obszarów gruntów V i VI ki. I fragmentów nieużytkowanych gruntów kl. IV położonych w sąsiedztwie lasów

· Dopuszcza się na terenach rolnych w uzasadnionych przypadkach lokalizację elementów uzbrojenia - sieci nadziemnej i podziemnej, masztów radiowych i telekomunikacyjnych 

· Na gruntach rolnych o klasie bonitacyjnej IV, V i VI i pozaklasowych dopuszcza się budowę zespołu ogniw fotowoltaicznych. Szczegółowe ustalenia, wymogi i zasady budowy i obsługi zespołów ogniw fotowoltaicznych, w tym minimalne odległości od zabudowy, należy sprecyzować w zapisach m.p.z.p

· Zakaz lokalizacji nowych urządzeń infrastruktury technicznej o wysokości powyżej 20 m z wyjątkiem inwestycji celu publicznego, w tym systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.
· Przewiduje się także w związku z niskimi skażeniami gleb powstanie także gospodarstw ekologicznych produkujących zdrową żywność

· W enklawach leśnych i terenach atrakcyjnych krajobrazowo dopuszcza się powstanie gospodarstw agroturystycznych, które powstawać będą także w oparciu o istniejące obecnie gospodarstwa rolne posiadające odpowiednie warunki

11. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych
Na terenie gminy nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu Ustawy Prawo Wodne.
Występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych na terenie gminy Toszek określa Rejestr terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemi na terenie powiatu gliwickiego, sporządzony przez Państwowy Instytut Geologiczny Oddz. Górnośląski im. St. Doktorowicza - Hrebnickiego w Sosnowcu w 2008r.W gminie wskazano Toszek 6 terenów potencjalnie zagrożonych rozwojem ruchów masowych. Zostały one opisane w części Studium Uwarunkowania, rozdział 10. Ich dokładną lokalizację przedstawiono na mapie studium w skali 1:10 000  
12. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych 
Tereny zamknięte stanowią tereny kolejowe, oraz teren jednostki wojskowej. 
Tereny kolejowe ustalone zostały w decyzji Ministra Infrastruktury nr 45 z dnia 17 grudnia 2009 w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dziennik Urzędowy ministra Infrastruktury, warszawa, 30 grudnia 2009 r.), Tom XII województwo śląskie. Od granic terenów kolejowych wydziela się strefy ochronne szerokości 20,0 m od toru kolejowego. 
Teren jednostki wojskowej stanowi teren zamknięty resortu obrony narodowej, zgodnie z 

decyzją Nr Z-2/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej. Zarządcą obiektu jest Jednostka Wojskowa nr 3946 w Bytomiu. Wokół terenu zamkniętego wyznaczono strefę ochronną o szerokości 200 m, z pominięciem drogi DK 94.
13. Obszary problemowe nie występujące na terenie gminy 

Gmina nie posiada uzdrowisk i dóbr kultury współczesnej
Nie występuje konieczność scaleń gruntów dla uzyskania możliwości podziałów większych powierzchni gruntów
Nie przewidziano lokalizacji obiektów handlowych powyżej 2 000 m2 pow. sprzedaży
Nie występują obiekty i obszary dla których wyznacza się w złożu filar ochronny
Nie występują obszary pomników zagłady i ich strefy ochronne
Nie występują obszary wymagające przekształceń rehabilitacji lub rekultywacji\
14. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań i synteza ustaleń projektu studium
Celem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek (uchwalonego przez Radę Miejską w Toszku uchwałą Nr XXXVI/1-199/02 z dnia 8.10.2002r., oraz zmienionego w roku 2008 uchwałą Nr XX/259/08 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30.09. 2008 roku) jest wprowadzenie zmian w treści ustaleń poprzez uwzględnienie potrzeb gminy jak i uwzględnienie zgłoszonych wniosków właścicieli działek, uporządkowanie szlaków komunikacyjnych na terenie gminy oraz uwzględnienie w studium aktualnych przepisów prawa. Zmiana studium sporządzona jest z uwzględnieniem problematyki i zasad  określonych w art. 10, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym.

Rozwiązania przyjęte w powyższym studium oparto na strategii rozwoju gminy, wcześniejszych edycjach studium (2008 r.), uchwalonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, opracowaniu ekofizjograficznych, opracowanych uwarunkowaniach rozwojowych, wizjach lokalnych w terenie, aktualizacji danych z Urzędu Miejskiego, rozpatrzonych wnioskach, uzyskanych opiniach i uzgodnieniach oraz innych materiałach planistycznych. 

Kierowano się następującymi zasadami:

· zachowanie w jak największym stopniu istniejącego zainwestowania, kierunków wyznaczonych w poprzednich edycjach studium i walorów środowiska przyrodniczego

· ochrona wartości kulturowych i zabytków

· przyjęcie zasad zrównoważonego rozwoju pomiędzy nowymi potrzebami inwestycyjnymi a uszczupleniami czy zagrożeniami które będą generować dla środowiska naturalnego
· zabezpieczenie w pierwszej kolejności interesu społecznego gminy przez ustalenie odpowiednich zasad i rezerw dla inwestycji celu publicznego — i działalności gospodarczej

Uzasadnienie niektórych przyjętych rozwiązań i kierunków

Główne kierunki polityki przestrzennej zostały określone na podstawie analizy istniejącego zagospodarowania gminy i kondycji środowiska przyrodniczego, zgłoszonych wniosków oraz założeń sformułowanych w strategii rozwoju przestrzennego gminy. Zasadnicze kierunki rozwoju struktury funkcjonalno – przestrzennej miasta i gminy  określone zostały w  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek uchwalonym przez Radę Miejską w Toszku uchwałą Nr XXXVI/1-199/02 z dnia 8.10.2002r., oraz zmienionym w roku 2008 uchwałą Nr XX/259/08 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30.09. 2008 roku)

Niniejsze opracowanie stanowi aktualizację wcześniejszego studium związaną ze zmianą jedynie niektórych elementów polityki przestrzennej gminy. Zasadnicze zapisy pozostają bez zmian, wprowadzono natomiast uzupełnienia wynikające z potrzeb wskazanych przez Urząd Miasta i Gminy Toszek w ramach procedury opracowania studium, aktualizacji danych, oraz uwzględnienia złożonych wniosków do studium. 
Przyjęto następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego: 

· rozwój osadnictwa poprzez przygotowanie terenów przeznaczanych pod zabudowę mieszkaniową w zwartych obszarach wokół istniejących terenów zainwestowanych poszerzenia w wybranych miejscach terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej tak, by objęły one luki w istniejącej zabudowie 
· przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy na terenach rolniczych
· rozwój terenów usługowych i przemysłowych zgodnie z potrzebami rozwoju gospodarczego gminy 
· ochrona przyrody w zakresie zespołów przyrodniczych i obszarów leśnych

· ochrona walorów kulturowych 

· ochrona gruntów rolnych wysokich klas

· rozbudowa i przebudowa infrastruktury technicznej

· uwzględnienie granic terenu zamkniętego jednostki wojskowej wraz ze strefą ochronną 
· Poprawa obsługi komunikacyjnej przez budowę obwodnicy Toszka
· wyznaczenie obszarów dopuszczalnej realizacji farm wiatrowych  oraz  dopuszczalnej realizacji zespołów ogniw fotowoltaicznych. 
15. Spis wykorzystanych materiałów
· Baza Danych Obiektów Topograficznych, obszar gminy Toszek w granicach administracyjnych, w pełnym zakresie warstwowym, format shp, udostępniona przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach

· Dane statystyczne GUS, http://www.stat.gov.pl
· Decyzja Ministra Infrastruktury nr 45 z dnia 17 grudnia 2009 w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dziennik Urzędowy ministra Infrastruktury, warszawa, 30 grudnia 2009 r.), Tom XII województwo śląskie. 

· Decyzja nr Z-2/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej. 

· Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, Ark. nr 908 (Ujazd ) i Ar. nr 909 (Pyskowice)

· Mapa hydrograficzna w skali 1: 50 000. Arkusz M-34-50-C (Pyskowice), M-34-49-D (Ujazd)

· Mapa sozologiczna  w skali 1: 50 000. Arkusz M-34-50-C (Pyskowice), M-34-49-D (Ujazd)

· Mapa topograficzna w skali 1:10 000. Arkusze 521.312-521.-521.343

· Mapy glebowo-rolnicze do granicy rolno-leśnej. Kozielska A., Pieprzak A. KBG i TR Katowice, 2000.

· Opracowanie Ekofizjograficzne dla Miasta i Gminy Toszek, Dr Łukasz Gawor, Dr Joanna Gawor, Mgr Łukasz Ostrowski, Dr inż. Sylwia Skoczyńska-Gajda, IPAS/REKOS, 2012

· Ortofotomapa ze zdjęć lotniczych z 2009r., układ 1992, 1: 5 000, udostępniona przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, listopad 2011 

· Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Rudziniec na okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. Tom I. Opis ogólny lasów Nadleśnictwa. Elaborat. Matyjaszczyk M., Bańkowski J., Jędryszczak E.. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział 

· Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, Katowice, Marszałek Województwa Śląskiego, Katowice 2004

· Poglądowe dane mapowe, www.geoportal.gov.pl

· Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Toszek. Toszek, 2003.

· Rejestr terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemi na terenie powiatu gliwickiego, Państwowy Instytut Geologiczny Oddz. Górnośląski im. St. Doktorowicza - Hrebnickiego w Sosnowcu w 2008r.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku (Dz.U. 04.118.1233) w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

· Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Toszek. 

· Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich -  

· Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 3 października 2008 roku (Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

· Wnioski do studium złożone przez mieszkańców i instytucje 

Załączniki graficzne do ustaleń Studium:

1. Rysunek studium Nr 1 - Kierunki rozwoju przestrzennego i komunikacji, skala 1:10 000 - 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr………………. Rady Miasta w Toszku z dnia .............
2. Rysunek studium Nr 2 - Uwarunkowania - Ochrona środowiska przyrodniczego oraz  ochrona wartości kulturowych i krajobrazu

3. Rysunek studium Nr 3  - Uwarunkowania - Gospodarka wodno-ściekowa

4. Rysunek studium Nr 4  - Uwarunkowania - Energetyka i telekomunikacja

5. Rysunek studium Nr 5  - Obszary, dla których wymagane jest sporządzenie zmiany planów miejscowych
13

[image: image1]